云南淳和油墨有限公司烟草专用胶粘剂生产线项目

竣工环境保护验收意见

2021年2月7日，云南淳和油墨有限公司组织召开云南淳和工贸有限公司烟草专用胶粘剂生产线项目竣工环境保护验收现场检查会。验收小组由建设单位（云南淳和油墨有限公司）、验收报告编制单位（云南永炽环境工程科技有限公司）、验收监测单位（云南环绿环境检测技术有限公司）并特邀3名行业专家组成（验收组名单附后）。验收小组根据竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环境影响报告书和审批决定等要求，对本项目建设情况、环保措施设施落实情况进行现场查验，认为本项目符合环保验收条件，同意通过竣工环保验收。根据《建设项目环境保护管理条例》以及企业自行验收相关要求，现将本项目验收意见汇总如下。

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

云南淳和油墨有限公司是一家以生产水性油墨、胶粘剂等化工产品为主，印刷器材经营为辅的集科、工、贸为一体的民营企业。主要为烟草包装印刷企业配套生产相关产品。主要生产高速铝箔复合胶、铝箔油墨、铝箔涂料、各型上光油覆膜胶、镀铝膜油墨、镀铝膜清漆、接装纸油墨、烟包凹版油墨、各型水性树脂等系列产品。为满足市场需要，云南淳和油墨有限公司在安宁工业园区禄脿片区建设烟草专用胶粘剂生产线项目：项目建成后形成水性油墨800吨/年、烟草专用胶粘剂450吨/年、水性涂料400吨/年的生产能力。

项目位于安宁市禄脿街道安丰营村委会上禄脿村，建设地理位置中心坐标为东经102°16′16″，北纬24°57′42″。项目占地面积为13118m2。

表1项目实际建成内容一览表

| 名称 | 环评及批复建设内容 |  | 实际建设内容 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 烟草专用胶粘剂生产厂房 | 建筑面积852m2，主要建设胶粘剂生产线1条（规模450t/a） | 建设胶粘剂生产线1条（规模450t/a），建筑面积852m2。 | 与环评一致 |
|  | 水性油墨、涂料生产厂房 | 建筑面积1560m2，建设水性涂料生产线1条（规模400t/a）、水性油墨生产线1条（规模800t/a） | 由于项目用地手续工作未办理完成，原计划建设水性涂料生产线的土地性质不符合，以及企业经营策略和市场规划所以不打算再建设投产水性涂料生产线，目前仅生产水性油墨 （规模800t/a） | 由于项目用地手续工作未办理完成，原计划建设水性涂料生产线的土地性质不符合，以及企业经营策略和市场规划所以不打算再建设投产水性涂料生产线，目前仅生产水性油墨 （规模800t/a） |
| 辅助工程 | 消防水站 | 建消防泵房和消防水池（50m2） | 现场勘查项目由于土地性质问题未按环评及批复要求建设消防泵房和消防水池，但在合规土地内建设两个30m3消防水罐及消防泵房 | 现场勘查项目由于土地性质问题未按环评及批复要求建设消防泵房和消防水池，但在合规土地内建设两个30m3消防水罐及消防泵房 |
|  | 烟油锅炉（胶粘剂车间） | 1台，规模0.5t/h | 燃油锅炉位于胶粘剂车间，建设1台0.5t/h燃油锅炉为胶粘剂生产提供热能，使用柴油为燃料，配套建设高度为8米的排气筒 | 与环评一致 |
|  | 酒精罐 | 2个，2×30m2 | 现场实际勘察，项目建设2个2×30m2酒精罐和一个2×30m2倒置罐并设置1m酒精罐围堰 | 新增一个2×30m2倒置罐 |
|  | 仓库 | 仓库3个，仓库用于存放设备备品备件、原料及成品等物品。1#仓库建筑面积1560m2，2#仓库建筑面积1248m2，3#仓库建筑面积2600m2 | 项目建设仓库2个（1层），原料仓库建筑面积1560m2，主要用于原料堆存；成品仓库建筑面积1248m2，主要用于成品堆放 | 减少1个仓库建设 |
|  | 办公楼 | 项目新建1栋3层办公综合楼，建筑面积1331m2 | 现场实际勘察，项目新建1栋3层办公综合楼，建筑面积1331m2 | 与环评一致 |
|  | 倒班房 | 项目新建1栋4层倒班房，一楼为食堂 | 项目新建1栋1栋5层倒班房，建筑面积1300m2；目前倒班房1楼用于办公，新建一座食堂，建筑面积200m2 | 倒班房与食堂分开建设 |
|  | 实验楼 | 项目新建1栋2层实验楼 | 项目新建1栋2层实验楼，建筑面积331.94m2，用于项目产品检验 | 与环评一致 |
|  | 生产给水系统 | 生活和部分生产用水由工业园区统一供水，部分生产用水使用桶装纯净水 | 生活和部分生产用水由工业园区统一供水，部分生产用水使用桶装纯净水 | 与环评一致 |
|  | 污水排水系统 | 建设蓄水池1个50m2（放中水）项目生产、生活废水处理后回用不外排 | 项目生产废水为实验室废水、地坪冲洗废水及设备清洗废水，产生的废水经收集沟收集后进入项目中水处理站；生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，生产废水进入中水处理站进行处理，处理后废水收集于项目自建1个50m3的蓄水池储存，回用于绿化。 | 生活污水排入园区污水管网，最终由禄脿污水处理厂处理 |
|  | 供电系统 | 变配电系统、全厂照明系统、电信 | 由工业园区电网提供，厂区内建设变压器室 | 与环评一致 |
|  | 供热系统 | / | 项目胶粘剂车间加热蒸汽消耗量为35.6t/h。项目所需蒸汽来源由项目新建的1台0.5t/h燃油锅炉供给 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气处理系统 | 新建1台0.5t/h燃油锅炉 | 新建的1台0.5t/h燃油锅炉（锅炉排气筒高度8米），废气经8m的烟囱直接排放。 | 与环评一致 |
|  |  | 水性油墨、水性涂料车间和胶粘剂车间粉尘和有机废气各使用1根15m排气筒排放 | 水性油墨车间的物料称量及投料上方设置集气罩并配备风量为2000m3/h的风机，集气后经布袋除尘器除尘后经15m高排气筒达标排放。烟草胶粘剂车间采用冷凝器回收受热挥发出来的有机溶剂，部分未冷凝下来的有机溶剂，通过在车间内设置抽风设施，集气后经15m排气筒排放。 | 与环评一致 |
|  |  | 食堂采用油烟净化装置处理后经专用烟道排放 | 项目食堂厨房使用的能源为电能，安装国家环保认证油烟净化器处理风量为45000m3/h的PN-TP-450一体式油烟净化器，厨房油烟通过集气罩收集后经油烟净化器处理后，由墙上的内置排烟管排入楼顶经排气筒排放；油烟排气筒的高度高于自身建筑物1.5m | 与环评一致 |
|  | 废水处理系统 | 地埋式污水处理站一座，规模为6m3/d | 新建处理一座处理规模为8m3/d污水处理站和一座处理规模为12m3/d污水处理站用于处理项目生产废水，项目产生的生活污水经隔油池、化粪池(3个总容积8m3)预处理后进入园区污水管网，最终由禄脿污水处理厂处理；生产废水主要为水性涂料和油墨生产设备清洗水，收集后用于下一批次的原料配制，不外排；实验室废水收集后经中和池中进通过污水处理站处理后用于本项目的绿化用水，不外排。地坪冲洗水收集处理达标后用于厂区绿化。生活污水与项目生产废水一并经生产污水排水系统送至项目污水处理站处理。污水站采用“物化+生化处理”处理工艺。出水水质能够达到《城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002中的绿化用水标准回用于本项目绿化用水，处理后废水收集于项目自建1个50m3的蓄水池储存，不外排； 现场实际勘察，项目对部分产品及原料桶进行回收，采用清洗循环利用的方式，建设清洗桶车间对包装桶进 行清洗后再利用，清洗废水进入中水处理站处理后回用。 | 与环评基本一致，生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入园区污水管网，最终由禄脿污水处理厂处理；现场实际勘察，项目对部分产品及原料桶进行回收，采用清洗循环利用的方式，建设清洗桶车间对包装桶进 行清洗后再利用，清洗废水进入中水处理站处理后回用。 |
|  |  | 事故池50m3 | 项目新建事故池50m3。 | 与环评一致 |
|  | 固废处理设施 | 生活垃圾购相应固废收集桶 | 生产区建设垃圾收集桶，收集后统一堆放于项目新建的 固废收集间，由环卫部门清运处置。20m2的固废收集房 | 与环评一致 |
|  |  | 油墨和涂料及胶粘剂生产中的产生的滤渣属于危险废物，贮存于项目危 险废物临时储存场 | 油墨和涂料及胶粘剂生产中的产生的滤渣和车间维修废 的滤渣属于危险废物，均釆用桶装内衬塑料袋方式临时贮 存于项目危险废物临时储存场。10m2的危废暂存间。 | 与环评一致 |
|  | 噪声防治措施 | 合理布置泵等设备，采用减震等措施。 | 选购优质低燥设备，设备基础减震及合理布局，加强车间、厂房、围墙隔声降噪等措施 | 与环评一致 |
|  | 绿化 | 3280m2 | 项目建设绿化面积为3280m2 | 与环评一致 |

- 建设过程及环保审批情况

2013年2月云南淳和油墨有限公司委托北京中咨华宇环保技术有限公司编制《云南淳和工贸有限公司烟草专用胶粘剂生产线项目环境影响报告书》，于2013年5月9日取得了昆明市环境保护局昆环保复【2013】112号关于对《云南淳和工贸有限公司烟草专用胶粘剂生产线项目环境影响报告书》的批复。该项目于2013年5月开工建设,2015年12月项目主体工程已建成，基本落实环境保护设施对策措施，建设单位于2015年1月20日取得滇中产业聚集区(新区)环境保护局滇中环函【2015】4号关于同意《云南淳和工贸有限公司烟草专用胶粘剂生产线项目试生产》的复函》，进行试运行调试，试运行期为2015年1月20日至2015年4月20日；建设单位经过试运行调试后认为项目尚需进一步提升改造，以满足客户及市场需求的变化，无法开展竣工验收监测工作，故向滇中产业聚集区(新区)环境保护局申请项目试运行延期，于2015年6月18日取得滇中产业聚集区(新区)环境保护局滇中环函[2015]27号关于同意《云南淳和油墨有限公司烟草专用胶粘剂生产线项目试生产延期》的复函》，试运行期不得超过2016年1月20日。目前环保设施与主体工程配套建成，并投入试运营。由于公司资金短缺，主体工程建设未全部完成，所以未在试运行期办理竣工验收手续。

2017年6月委托云南健牛生物科技有限公司开展“云南淳和油墨有限公司烟草专用胶粘剂生产线项目”竣工环境保护验收监测工作，由于项目主体工程未全部建设完成，验收未通过。
    项目对照环保部部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》、部令第45号《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)项目属于“化学原料和化学制品制造业”，实施排污许可证简化管理的“涂料、油墨、颜料及类似产品制造”行业。企业于2020年8月28日申领排污许可证，排污许可证编号：915301815718524504001V。

项目各环保设施与主体工程同时建成。项目立项至今未受到过环境投诉、没有违法及处罚记录。

（三）项目投资情况

实际总投资4836万元，其中环保工程投资283.6万元，占工程总投资的5.86%。

（四）验收范围

本次验收范围为：项目建成的水性油墨800吨/年生产线一条、烟草专用胶粘剂450吨/年生产线一条及配套设施、环保工程。水性涂料400吨/年生产线不在此次验收范围之内，（企业水性涂料生产线1条(规模400t/a)至今未建设，从2013年起，已经超过五年最长日期，如果今后企业还要再建这条生产线，必须重新办理环保手续）。

- 二、工程变动情况

项目变更内容表现为：
    (1)现场勘查项目由于用地手续工作未办理完成，原计划建设水性涂料生产线的土地性质不符合，以及企业经营策略和市场规划所以不打算再建设投产水性涂料生产线，目前仅生产水性油墨(规模800t/a)和烟草专用胶粘剂（规模450t/a）；（企业水性涂料生产线1条(规模400t/a)至今未建设，从2013年起，已经超过五年最长日期，如果今后企业还要再建这条生产线，必须重新办理环保手续）

(2)现场勘查项目由于土地性质问题未按环评及批复要求建设消防泵房和消防水池，但在合规土地内建设两个30m3消防水罐及消防泵房；
    (3)减少1个仓库建设
    (4)现场实际勘察，现由于项目用地手续工作未办理完成，未新建1栋3层综
合办公楼；办公室设在倒班房一楼。

- 现场实际勘察，项目对部分产品及原料桶进行回收，采用清洗循环利用的方式，建设清洗桶车间对包装桶进行清洗后再利用，清洗废水进入中水处理站处理后回用；项目实际建成处理规模为8m3/d污水处理站1座和12m3/d污水处理站1座。

经过对照分析，以上变化均不属于重大变化。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废气

(1)有组织废气

项目运营期有组织废气主要为油墨车间粉尘、有机废气和胶粘剂车间产生的有机废气及锅炉运行产生的废气，涉及3套废气净化设施及对应3根排气筒；另有食堂油烟及其净化措施。

①油墨车间生产工序废气（粉尘、有机废气）

整个油墨生产过程只是简单的物理过程，不涉及化学变化。水性油墨原料都是粉末状物料，由包装袋向料秤倾倒和称量后倒入拉缸混合过程中产生粉尘，在水性油墨生产设备上方设置集气罩，安装整体集气罩(捕集率85%)，产生的粉尘经集气罩收集并配备风量为2000m3/h的风机抽气后，含尘气体先进入长度约10m的水平烟管沉降，然后经布袋除尘器除尘后通过车间15m高排气筒排放。项目的液体原料中的溶剂、分散剂、消泡剂、乳液、调配树脂和色浆中含有机溶剂，这些液体原料在拉缸中进行配料和调漆过程中有机废气挥发，运营期产生的有机废气经车间15m高排气筒排放，排放时间约为1h/d。
    ②胶粘剂车间生产工序废气(有机废气)
    胶粘剂车间原材料在机械搅拌下进行物理混合，溶解完成后进行聚合反应。生产工艺废气主要为物料挥发产生的有机废气，主要是乙酸乙烯酯、丙烯酸丁酯、PVB树脂、水溶性丙烯酸树脂等，这些液体原料在反应釜中进行配料和反应过程中有机废气挥发，反应釜内聚合反应过程中产生的有机废气经设备上方的冷凝器预处理，运营期产生的有机废气经安装风量为1000m3/h的风机集气后经车间15m高排气筒排放，排放时间约为0.5h/d。

③燃油锅炉废气
    胶粘剂车间生产物料需要加热溶解，项目燃油锅炉产生的蒸汽主要为胶粘剂生产用反应釜加热，项目建设1台0.5t/h燃油锅炉为胶粘剂车间生产提供蒸汽热源，锅炉燃料为柴油，锅炉运行产生的废气经高度8米的锅炉排气筒排放。
    ④食堂油烟
    项目建成后将有职工50人,30人项目食堂就餐,9人住宿倒班楼，其余人员为附近居民，自行解决食宿。根据业主提供资料，使用罐装液化气及电能作为炊事能源。液化气属于清洁能源，其污染物排放量较小。食堂在食物烹饪过程中产生的油烟通过食堂内设1套 DFY-FYJ型高压静电式油烟净化设备(油烟净化率为70%，配套引风机风量为8000m3/h，该设备具有《中国环境保护产品认证证书》)处理后从高于综合楼顶1.5m(距地面15m)的排气筒排入大气。油烟净化设备由昆明鑫豪不锈钢厨房设备有限公司安装，安装单位具有《云南省环境保护行业污染治理资质证书》，根据云南省环境保护局文件云环控发【2003】628号《关于城市饮食业油烟污染治理监测有关事宜的通知要求》，该项目油烟废气可视为达标排放，故不进行油烟检测，视为达标。

表2项目废气治理环保设施一览表

| 车间 | 污染源 | 废气治理设施及设备型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油墨车间 | 拉缸机 | MPD-64气箱脉冲袋式收尘器 匹配引风机风量1000m3/h | 昆明昌达除尘设备有限公司 |
| 胶粘剂车间 | 反应釜 | SFGNO3.5-2R集气罩 匹配引风机风量1000m3/h | 昆明昌达除尘设备有限公司 |
|  | 锅炉 | LNS0.3-0.8-Y（Q） | 湖南核工业宏华机械公司 |
| 职工食堂 | 食堂油烟机 | DFY-FYJ型高压静电式油烟净化器 配套引风机风量8000m3/h | 昆明鑫豪不锈钢厨房设备有限公司 |

- 无组织废气

本项目无组织废气主要有油墨车间粉尘及有机废气、胶粘剂车间有机废气，项目主要通过加强车间抽排风由车间通风窗排放。

①油墨车间粉尘及有机废气

水性油墨生产过程中物料、有机溶剂挥发的有机废气主要成分为乙醇。建设单位通过加强车间内通风，减少废气的影响。生产工序产生的废气以无组织形式排放，加强通风排气，降低异味环境污染。
    ②胶粘剂车间有机废气
    胶粘剂生产过程会挥发出一些异味，这些异味主要都是一些无毒无害气味，不含苯类物质，加之生产过程是在密闭容器中完成，加热生产工序产生的废气以无组织形式排放，加强通风排气，降低异味环境污染。
    ③污水处理站异味
    新建污水处理站在处理办公污水过程中将有少量恶臭气体产生。

表3 建设项目废气污染物治理措施及排放情况一览表

| 序号 | 污染物产生部位 | 污染物 | 排气筒及废气排放参数 |  |  |  |  |  | 治理措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒数 | 排放方式 | 出口温度 | 排气筒高度 | 出口内径 | 废气量（m3/h） | 处置方式 | 设计除尘（净化）效率 |
| 油墨车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投料工序 | 粉尘 | 1 | 间歇 | 25℃ | 15 | 0.30 | 2000 | 集气罩+布袋除尘 | 85 |
| 2 | 混合/分散 | 非甲烷总烃 |  | 间歇 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 油墨生产工艺 | 非甲烷总烃、异味 | 无组织间歇排放 |  |  |  |  |  | 加强车间抽排风 |  |
| 胶粘剂车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加热反应工序 | 非甲烷总烃 | 1 | 间歇 | 25℃ | 15 | 0.26 | 1000 | 冷凝+集气罩 | / |
| 5 | 锅炉运行 | 颗粒物、NOX、SO2 | 1 | 间歇 | 25℃ | 8 | 0.16 | / | 自然排 | / |
| 6 | 胶粘剂生产工艺 | 非甲烷总烃、异味 | 无组织间歇排放 |  |  |  |  |  | 加强车间抽排风 |  |
| 公辅设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 食堂 | 油烟 | 1 | 间歇 | 25℃ | 1.5 | / | 8000 | 油烟净化设施 | 70 |
| 8 | 污水处理站 | 恶臭 | 无组织排放 |  |  |  |  |  | 厂区空旷地带，空气稀释净化 |  |
| 排气筒小计 |  |  | 4 | / |  |  |  |  |  |  |

## （二）废水

建设项目用水包括实验室废水、地坪冲洗废水、水性油墨生产设备冲洗废水以及员工宿舍及食堂清洁用水、车间、办公楼清洁用水、厂区冲厕用水、绿化用水。项目运营期产生的废水主要为生活污水、洗桶废水，具体产生及处置情况如下：

（1）生产废水
    项目生产用水过程中(锅炉循环冷却补充水、油墨生产用水、胶粘剂生产用水、设备清洗用水)均循环用水，无生产废水产生。实验室主要是用于挥发性有机化合物浓度分析，所用的试剂除盐酸外，所用试剂都不属于危险化学品；实验室用水排入污水处理站处理后回用。设备清洗废水、车间地坪冲洗水经管道排入污水处理站处理后回用。

（2）生活废水

项目产生的生活污水主要为员工宿舍及食堂清洁用水、车间、办公楼清洁用水厂区冲厕用水，主要污染因子为 CODcr、磷酸盐、BODs、SS、氨氮、动植物油、总大肠菌群等。
    厂区内生活废水经隔油池、化粪池预处理后排入园区污水管网，最终由禄脿污水处理站处理。

- （三）固体废物

运营期固废有一般工业固废、危险废物和生活垃圾。
    项目固体废弃物主要包括，一般工业固废：油墨生产系统1套布袋除尘器收尘、
项目生产区生活垃圾、废包装材料；危险废物：项目生产区滤渣、废润滑油、实验室
废液；以及生活垃圾和隔油池、化粪池的清掏污泥、污水处理站污泥
    （1）一般工业固废
    项目一般工业固体废物主要来自于油墨生产系统1套布袋除尘器收尘、项目生产区生活垃圾、材料库及废包装材料等。项目按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)I类场要求，在项目东侧设置总面积10m2的一般工业固废专用堆存区用于就近收储各车间一般工业固体废物，并便于综合利用单位收集、处置，用于暂存外购原辅材料包装箱、协作单位外来件木包装箱等在本厂内拆封后产生废包装材料。

（2）危险废物

项目运营期间危险废物主要有滤渣、废润滑油、实验室废液、废活性炭、废石英砂等。项目在厂区东侧设置单独的10m2危险废物暂存间。危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置，按照防雨、防渗、防治二次污染设计。

（3）办公生活固废

①生活垃圾：本项目设有一个10m2的生活垃圾收集房，项目员工产生的生活垃圾集中收集于垃圾房后委托安宁凹美文化旅游有限公司定期清运。

②污泥：包括隔油池、化粪池的清掏污泥、污水处理站污泥，委托安宁凹美文化旅游有限公司统一清理、妥善处置。

表4建设工程建成后各种固体废物的处置情况

| 序号 | 类别 |  | 暂存设施 | 处置设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 除尘收尘 | 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》（GB18599-2001）Ⅰ类场要求设置一般工业固废专用堆存区，专用堆存区总面积10m2。 | 收尘灰回收作原材料 |
| 2 |  | 废包装材料 | 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》（GB18599-2001）Ⅰ类场要求设10m2堆料棚用于废包装材料统一堆放。 | 委托环卫部门定期清运 |
| 3 | 危险废物 | 滤渣（HW12） | 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置面积为10m2危废暂存间 | 委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置 |
| 4 |  | 有机树脂类废物（HW13） |  |  |
| 5 |  | 废润滑油（HW08） |  |  |
| 6 |  | 废活性炭、石英砂 |  |  |
| 7 |  | 废棉布（900-041-49） |  |  |
| 8 | 生活固废 | 生活垃圾 | 收集堆放于10m2的生活垃圾收集房 | 委托安宁凹美文化旅游有限公司定期清运 |
| 9 |  | 污泥 | / |  |

- （四）噪声

项目生产过程中产生的噪声主要为生产设备运转、厂内交通等过程产生的机械噪声，来自于油墨车间、胶粘剂车间设备运转时搅拌、风机水泵等等设备产生噪声，噪声源强在6B(A)-85dB(A)之间，采取了以下隔声降噪措施：

①选用优质低噪设备；
②对振动较大的设备考虑对设备基础进行隔震、减震；

③利用建(构)筑物及绿化隔声降噪。

- （五）环境风险防范设施

- 对项目区危险化学品、危险源及车间生产可能造成危险和事故的地方作标识管理。
    (2)项目建成50m3事故水池，用于收集发生火灾事故时，消防持续时间2小时的消防清消废水，以及污水处理装置发生故障，持续时间1.5天的办公生活污水,50m3事故水池能有效收集厂区污水、不外排。

- （六）规范化排污口、监测设施

项目建成3套废气处理设施并匹配3个废气排气筒，配套废气监测平台、监测孔等均按照国家要求进行排污口规范化建设，排污口满足有关合法性及规范性要求。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

对项目1套废水处理设施监测结果表明：项目废水经过废水处理设施处理后，废水处理效率为37.5%～99.5%，平均73.3%。

（二）污染物排放情况

- 1、废气有组织排放

监测期间项目废气处理装置均处于正常稳定运行。燃油锅炉外排废气符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2标准限值要求，即：颗粒物≤30mg/m3、二氧化硫≤200mg/m3、氮氧化物≤250mg/m3、林格曼黑度≤1 (级)。

项目油墨、涂料车间有组织外排度气污染物有组织排放非甲烷总烃、颗粒物均能满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1标准限值要求，即非甲烷总烃≤100mg/m3、颗粒物≤30mg/m3,排气简高度15m；胶粘剂车间外排废气中非甲烷总烃≤100mg/m3、颗粒物≤30mg/m3,排气简高度不低于15米，能满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1标准限值要求。

食堂油烟排放浓度和油烟净化效率均满足《饮食业油烟排放标准(试行)》

GB18483-2001的限值要求。

- 2、废气无组织排放

项目对生产车间加强通风，垃圾收集系统、化粪池等合理布局，避免异味影响。在项目周界布设4个无组织废气监测点，颗粒物、臭气浓度、非甲烷总烃监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》(GB9078-1996) 表2中无组织排放监控浓度限值要求及GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中标准限值。

- 3、厂界噪声

项目周界5个监测点位昼夜间噪声值均达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，即:昼间≤65dB (A)、夜间≤55dB (A)及临安易公路(二级公路)一侧25m范围内4类标准昼间≤70dB (A)、夜间≤55dB(A)，厂界噪声达标排放。

- 4、废水排放

对企业自建处理量为20m2 /d地埋式污水处理站处理项目区生产污水验收监测结果表明，项目污水处理站出口水质中满足《城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)绿化用水要求，处理后的水用于项目绿化和厂区道路酒水降尘，不外排；生活废水经过隔油池、化粪池后排入园区污水管网。

- 5、固废处置情况

项目固体废弃物主要包括，一般工业固废：油墨生产系统1套布袋除尘器收尘、项目生产区生活垃圾、废包装材料；危险废物：项目生产区滤渣、废润滑油、实验室废液；以及生活垃圾和隔油池、化粪池的清掏污泥、污水处理站污泥。

固体废物主要来自于油墨生产系统1套布袋除尘器器收尘、项目生产区生活垃圾、材料库及废包装材料等，在项目东侧设置总面积10m2的一般工业固废专用堆存区，收尘灰回收作原材料，废包装材料、生活垃圾和隔油池、化粪池的清掏污泥、污水处理站污泥委托环卫部门定期清运。

项目运营期危险废物主要有滤渣、废润滑油、实验室废液、废活性炭、废石英砂等。项目在厂区东侧设置单独的10m2危废储存间。滤渣、废润滑油、实验室废液委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置；废活性炭、废石英砂分类收集、妥善暂存，定期由供货厂家回收。通过采取以上措施，项目固废得到妥善处置，处置率100%。

- 6、总量控制指标

根据验收监测结果，项目实施后，云南淳和油墨有限公司全厂废气排放总量89.9万Nm3/a；颗粒物排放总量0.0044t/a；二氧化硫排放总量0.0032t/a；氮氧化物排放总量0.0272t/a。满足昆明市环境保护局昆环保复【2013】112号“关于对《云南淳和工贸有限公司烟草专用胶粘剂生产线项目环境影响报告书》的批复”，对该项目核定污染物排放总量：废气493万标立方米/年、烟尘0.0052吨/年、二氧化硫0.076吨/年、氮氧化物0.0734吨/年。

- 五、工程建设对环境的影响

云南淳和油墨有限公司烟草专用胶粘剂生产线项目自立项到建成、调试期间，能够执行环保管理各项规章制度，重视环境保护管理，基本落实环评及批复提出的环保对策措施和建议，设备运转正常，管理措施得当，符合国家有关规定和环境保护管理要求。

根据验收监测结果，废气已按照环评及批复的对策措施进行了有效处理并达标排放，废水由企业自建的20m3/d地埋式污水处理站处理后用于绿化及场地酒水降尘、厂界噪声达标，固体废弃物妥善处置。

- 六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条要求，与建设单位不得提出验收合格的意见的情形进行逐一对比，对比结果如下：

表5 项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条比对结果表

| 序号 | 建设单位不得提出验收合格的意见的情形 | 本项目实际情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或使用的 | 项目按环评及批复要求建设了各类环保设施，满足三同时要求 | 验收合格 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； | 根据验收监测结果项目各类污染物均能做到达标排放，满足环评及批复要求 |  |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； | (1)现场勘查项目由于用地手续工作未办理完成，原计划建设水性涂料生产线的土地性质不符合，以及企业经营策略和市场规划所以不打算再建设投产水性涂料生产线，目前仅生产水性油墨(规模800t/a)和烟草专用胶粘剂（规模450t/a）；（企业水性涂料生产线1条(规模400t/a)至今未建设，从2013年起，已经超过五年最长日期，如果今后企业还要再建这条生产线，必须重新办理环保手续） (2)现场勘查项目由于土地性质问题未按环评及批复要求建设消防泵房和消防水池，但在合规土地内建设两个30m3消防水罐及消防泵房； (3)减少1个仓库建设 (4)现场实际勘察，现由于项目用地手续工作未办理完成，未新建1栋3层综 合办公楼；办公室设在倒班房一楼。 （5）现场实际勘察，项目对部分产品及原料桶进行回收，采用清洗循环利用的方式，建设清洗桶车间对包装桶进行清洗后再利用，清洗废水进入中水处理站处理后回用；项目实际建成处理规模为8m3/d污水处理站1座和12m3/d污水处理站1座。 |  |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； | 项目开工至今未造成环境污染及重大生态破坏 |  |
| 5 | 纳入排污许可证可管理的建设项目，无排污许可证或者不按证排污的； | 项目对照环保部部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》、部令第45号《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)项目属于“化学原料和化学制品制造业”，实施排污许可证简化管理的“涂料、油墨、颜料及类似产品制造”行业。企业于2020年8月28日申领排污许可证，排污许可证编号：915301815718524504001V。 |  |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不满足其相应主体工程需要的； | 项目使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力均能满足其相应主体工程需要 |  |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； | 项目从立项至今未受到过环境投诉、没有违法及处罚记录 |  |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； | 验收报告基础资料数据可信，内容完整，结论明确、合理 |  |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的 | 无 |  |

遵照国家《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》9.1.1条规定，项目竣工环境保护验收监测应在工况稳定、生产达到设计生产能力的75%或负荷达75%以上的 情况进行。根据建设单位统计及现场踏勘记录，企业水性油墨生产规模为800t/a，烟草专用胶粘剂生产规模为450t/a，生产时间200d/a，2021年1月12日-13日生产水性油墨3.9t/d，工况为97.5%；烟草专用胶粘剂2.2t/d，工况为97.78%；验收监测在75%以上工况条件下，对废气污染源、废水污染源、厂界噪声实施监测，生产工况符合建设项目环保设施竣工验收工况要求，验收监测数据可信、有效；

项目所产生的废水项目污水处理站出口水质中满足《城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)绿化用水要求；生活废水达到（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》。

燃油锅炉外排废气符合GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2标准限值要求；水性油墨车间、胶粘剂车间外排废气符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表1标准限值要求；食堂油烟排放浓度和油烟净化效率均满足《饮食业油烟排放标准(试行)》GB18483-2001的限值要求。

项目废气无组织排放均符合《大气污染物综合排放标准》(GB9078-1996) 表2中无组织排放监控浓度限值要求及GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中标准限值。

项目昼夜间噪声值均达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，即:昼间≤65dB (A)、夜间≤55dB (A)及临安易公路(二级公路)一侧25m范围内4类标准昼间≤70dB (A)、夜间≤55dB(A)，厂界噪声达标排放。

项目固体废物均能回用生产或得到安全处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) I 类场要求。

项目大气污染物总量均能满足昆明市环境保护局昆环保复【2013】112号“关于对《云南淳和工贸有限公司烟草专用胶粘剂生产线项目环境影响报告书》的批复”，对该项目核定污染物排放总量：废气493万标立方米/年、烟尘0.0052吨/年、二氧化硫0.076吨/年、氮氧化物0.0734吨/年。

云南淳和油墨有限公司烟草专用胶粘剂生产线项目通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

1、督促相关部门加快土地调规手续办理，完善应急措施，尽快向应急管理部门申请消防验收；

2、加强污染治理设施运行维护，杜绝事故排放；

3、加强应急预案演练，在停车和处理紧急事故过程中，安全、有效地处理好危险废物的回收与处置，杜绝环境污染事故的发生；

4、完善危废暂存间的管理规则制度上墙；

5、污水处理站工艺流程图上墙。

专家组：

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附表。

云南淳和油墨有限公司

2021年2月7日