昆明蜀燕居家具、木制品生产线及配套设施新建项目

竣工环境保护验收意见

2021年7月29日，昆明蜀燕居家具有限公司组织召开昆明蜀燕居家具、木制品生产线及配套设施新建项目竣工环境保护验收现场检查会。验收小组由建设单位（昆明蜀燕居家具有限公司）、验收报告编制单位（云南永炽环境工程科技有限公司）、验收监测单位（云南环绿环境检测技术有限公司）并特邀3名行业专家组成（验收组名单附后）。验收小组根据竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环境影响报告书和审批决定等要求，对本项目建设情况、环保措施设施落实情况进行现场查验，认为本项目符合环保验收条件，同意通过竣工环保验收。根据《建设项目环境保护管理条例》以及企业自行验收相关要求，现将本项目验收意见汇总如下。

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

昆明蜀燕居家具有限公司拟投资4250万元在云南省昆明市寻甸特色产业园林产业园实施“昆明蜀燕居家具、木制品生产线及配套设施新建项目”，建设一条家具、木制品生产线。昆明蜀燕居家具有限公司成立于2015年12月1日，公司统一社会信用代码91530129MA6K3NFP5K，企业地址云南省寻甸回族彝族自治县羊街镇昆明泛亚国际林业产业园。公司经营范围为家具、木制品的生产、加工和销售。本项目于2019年4月23日通过寻甸回族彝族自治县发展和改革局审查并取得了投资项目备案证，项目代码2019-530129-21-03-031560。项目建成后形成年产板式家具7200套、实木家具1800套的生产能力。

项目位于寻甸县特色产业园区林立方林业产业园内，属于羊街镇范围，地理坐标为东经 103°9′5.72″，北纬25°27′43.17″。项目占地面积为9610m2。

表1项目实际建成内容一览表

| 工程内容 |  | 环评及批复建设内容 | 实际建设内容 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 |  | 9610m2 | 9610m2 | 与环评一致 |
| 主体工程 | 生产厂房 | 78m×51m×12m，占地3978㎡，两层，一层高5.7m，主要包括板式家具原料成品堆放区和生产区；二层高6.3m，主要包括实木家具原料成品堆放区、喷漆房和烘干房。 | 78m×51m×12m，占地4120㎡，两层，一层高5.7m，主要包括板式家具原料成品堆放区和生产区；二层高6.3m，包括实木家具原料成品堆放区、喷漆房和烘干房。 | 变化，占地面积增加142m2 |
|  | 办公楼 | 40m×4m×16m，占地160m2，五层，主要包括办公和住宿。 | 40m×4m×16m，占地187m2，五层，包括办公和住宿。 | 变化，占地面积增加27m2 |
| 辅助工程 | 检验配电室 | 占地10m2，单层，钢屋架、彩钢瓦结构， 主要用于配电柜安放。 | 占地10m2，单层，钢屋架、彩钢瓦结构， 用于配电柜安放。 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 给水 | 由工业园区供水管网供给。 | 由工业园区供水管网供给 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由羊街林业产业园交配（供）电系统供应 | 由羊街林业产业园交配（供）电系统供应 | 与环评一致 |
|  | 道路及停车场 | 占地共700㎡，包括硬化道路和停车场 | 占地共700㎡，包括硬化道路和停车场 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废水治理 | 项目实行雨污分流制，雨水经雨水管道外排至园区雨水管网；项目无生产废水产生，职工生活污水经化粪池预处理后，经自建污水处理设施处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中表1城市绿化标准后，雨天暂存于蓄水池内，晴天用于厂区绿化和洒水降尘，不外排。 | 无生产废水，职工生活污水经6m3化粪池预处理后，经自建污水处理设施处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中表1城市绿化标准后，雨天暂存于17m3 蓄水池内，晴天用于厂区绿化和洒水降尘，不外排。 | 与环评一致 |
|  | 废气治理 | 木料开料、打孔、打磨粉尘工段产生的粉尘经集气罩收集至中央布袋除尘器集中处理后通过15m高的排气筒排空；喷漆房内采用“集气+干式过滤”收集废气，并与烘干房内集气收集的废气一起通过“UV光解+活性炭吸附”处理设施进行处理，处理后的有机废气经排气筒引至屋顶高空排放，排放高度为15米。 | 木料开料、打孔、打磨粉尘工段产生的粉尘经集气罩收集至中央布袋除尘器集中处理后通过15m高的排气筒排空；喷漆房内采用“集气+干式过滤”收集废气，并与烘干房内集气收集的废气一起通过“UV光解+活性炭吸附”处理设施进行处理，处理后的有机废气经排气筒引至屋顶高空排放，排放高度为15米。 | 与环评一致 |
|  | 噪声治理 | 设备安装减震垫，车间采用隔声门窗 | 设备安装减震垫，车间采用隔声门窗，选购优质低燥设备，设备基础减震及合理布局，加强车间、厂房、围墙隔声降噪等措施 | 与环评一致 |
|  | 固废治理 | 在厂区内设置固废收集设施，用于收集生产过程中产生的边角废料、废包装材料、员工产生的垃圾等；设置危险废物暂存间用于收集废原料桶和废机油危险固废等。 | 生产区建设垃圾收集桶，收集后统一堆放于项目新建的10m2固废收集间，由环卫部门清运处置；项目建设10m2的危险废物暂存间用于暂存车间产生的废机油和废机油桶。 | 与环评一致 |
|  | 绿化 | 绿化面积达到300㎡ | 绿化面积313㎡ | 变化，绿化面积增加13m2 |

- 建设过程及环保审批情况

项目于2019年11月委托重庆大润环境科学研究院有限公司编制《昆明蜀燕居家具、木制品生产线及配套设施新建项目环境影响报告表》。于2019年12月11日取得昆明市生态环境局寻甸分局关于对《昆明蜀燕居家具、木制品生产线及配套设施新建项目环境影响报告表》的批复，文号：昆生环寻【2019】117号。
    项目于2020年03月17日取得《排物许可证》登记，有效期至2025年3月16日，登记编号：91530129MA6K3NFP5K001W。

项目各环保设施与主体工程同时建成。项目立项至今未受到过环境投诉、没有违法及处罚记录。

（三）项目投资情况

实际总投资4250万元，其中环保工程投资87万元，占工程总投资的2.05%。

（四）验收范围

本次验收范围为：项目建成的年产板式家具7200套、实木家具1800套生产线及配套设施。

- 二、工程变动情况

- 项目变更内容表现为：
  （1）生产厂房占地面积增加142m2；

- （2）办公楼占地面积增加27m2；

- （3）绿化面积增加13m2。

经过对照分析，以上变化均不属于重大变化。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目生产区不进行水清洁，生产过程中不产生生产废水，其主要废水为员工产生的生活污水。

本项目有职工25人，其中8人在厂内住宿，污水主要为员工生活、办公产生的生活污水。根据企业实际情况，员工产生的办公生活污水产生量约为192m³/a。

生活污水主要污染物有pH、色度、嗅、浊度、溶解性总固体、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解氧、总余氯、大肠埃希氏菌。

项目区员工产生的生活污水经化粪池预处理后，由项目自建的1m3/d污水处理站处理后，雨天暂存于项目新建的17m3蓄水池，晴天用于厂区绿化浇灌和洒水降尘。项目绿化用水全部自然蒸发，不外排。

- （二）废气

根据工艺流程分析可知，本项目生产过程中产生的大气污染物主要有木料开料、打孔、打磨产生的粉尘，喷漆和烘干过程中产生的有机废气。

（1）木料开料、打孔、打磨粉尘

项目在木料开料、打孔、打磨工段会产生少量粉尘，项目设置3个集气罩和1套中央布袋除尘器对粉尘进行处理。开料、打孔、打磨工序粉尘经集气罩收集至中央除尘设施处理后，经1个18m的排气筒进行有组织排放。

- 喷漆烘干废气

- 本项目设有1个喷漆房和1个烘干房。喷漆过程中使用的油漆、固化剂和稀释剂中含有苯、甲苯和二甲苯，会产生有机废气，有机废气的主要危害成分是VOCs、苯、甲苯、二甲苯和漆雾。

喷漆过程会产生一定量的漆雾。根据相关资料，喷漆房的喷漆利用率在60%以上，即60%以上的油漆附着在工件表面，其余油漆以漆雾的形式产生，而漆雾中大部分沉降在喷漆室底部形成漆渣。喷漆房和烘干房均密闭，喷漆房内喷漆废气先经过干式过滤装置再与烘干房内的烘干废气汇合经UV光解和活性炭吸附废气处理设施处理后经18m的排气筒排放。

- （3）本项目木板采用白乳胶和封边胶粘合，粘合过程会产生有机废气，喷漆和粘胶过程产生的有机废气经干式过滤后与烘干房产生的烘干废气通入UV光解和活性炭吸附处理后通过18m排气筒排放。

- （三）噪声

本项目主要噪声污染源为设备噪声，设备安装减震垫，车间采用隔声门窗。具体噪声加强下列措施：

①各噪声设备在选型上尽可能选择低噪声型。

②平时要加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。

③进出项目的机动车辆机动车通过采取限速、禁止鸣笛等措施控制车辆噪声。

④项目内搞好绿化，在美化项目内环境的同时又可起到适当降低环境噪声的效果。

项目营运期的固体废物主要为木板边角废料；封边条边角料；布料边角料；收集木料开料、打孔、打磨粉尘；废弃包装材料；生活垃圾；污水处理过程产生的污泥；废机油等。

- （四）固体废物

1、一般工业固废

①木板边角废料

项目在木料开料、打孔过程中会产生一定量的木板边角废料，根据业主提供资料，边角废料量约为木板用量的10%，本项目中木板年使用量约为1054.48t，则木板边角废料产生量约为105.45t/a。

②封边条边角废料

项目在封边条裁割过程会边角废料，根据企业实际情况，封边条边角废料产生量约为原料用量的2%，本项目原料用量为10.86t/a，则封边条边角废料产生量约为0.22t/a。

③布料边角料

项目在布料裁剪过程会边角废料，根据企业实际情况，布料边角料产生量约为原料用量的2%，本项目原料用量为15.36t/a，则布料边角废料产生量约为0.3t/a。

综上所述，项目区木板边角废料产生量为约105.45t/a，封边条边角废料产生量约为0.22t/a，布料边角废料产生量约为0.3t/a，总边角废料产生28.52 t/a。木板边角废料经统一收集后外卖。封边条边角料和布料边角料委托环卫部门清运。

④收集木板粉尘

项目生产过程中木料开料、打孔、打磨产生的粉尘，经除尘系统收集后，收集量约为1.988t/a；该部分粉尘集中收集后外卖。

⑤废弃包装材料

项目生产过程中，会产生一定量的废包装材料。废包装材料统一收集后外卖。

2、危险废物

①废机油

项目生产设备日常维护、维修过程中会产生少量的废机油，根据企业提供的资料显示，其产生量约为0.1t/a。

根据《国家危险废物名录》（2016），“车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”属于危险废物“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-214-08。废机油属于危险废物，企业应集中收集储存于危废暂存间内，定期交有资质单位处理，暂存场地必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

②废原料桶

在项目营运过程中会产生一定量的废原料桶。根据企业提供的资料显示，油漆桶规格为3kg/桶，每个空桶重约0.2kg，产生的废油漆桶为0.026t/a；白乳胶桶规格为2.5kg/桶，每个空桶重约0.1kg，产生的废白乳胶桶为0.02t/a。

根据《国家危险废物名录》（2016），“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”等属于危险废物“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49。本项目产生的废原料桶属于危险废物，企业应集中收集储存于危废暂存间内，定期交原厂家回收处理，暂存场地必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

③废白乳胶桶

在项目营运过程中会产生一定量的废白乳胶桶。根据企业提供的资料显示，白乳胶桶规格为2.5kg/桶，每个空桶重约0.1kg，产生的废白乳胶桶为0.02t/a。

根据《国家危险废物名录》（2016），“废弃的粘合剂和密封剂”等属于危险废物“HW13有机树脂类废物”，废物代码为900-014-13。本项目产生的废白乳胶桶属于危险废物，企业应集中收集储存于危废暂存间内，定期交原厂家回收处理，暂存场地必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

④漆渣

项目喷漆过程中会产生漆渣，产生量约为0.149t/a。

根据《国家危险废物名录》（2016），“使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”等属于危险废物“HW12染料、涂料废物”，废物代码为900-252-12。本项目产生的漆渣属于危险废物，企业应集中收集储存于危废暂存间内，定期交有资质单位处理，暂存场地必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

⑤废过滤耗材（废活性炭、废过滤棉）

本项目用于过滤吸附有机废气的活性炭需定期更换,根据《简明通风设计手册》P511中活性炭对有机废气的吸附平衡量为0.12~0.37g/g，本环评取活性炭吸附量为0.3g/g。本项目活性炭吸附塔需吸附的废气量约为0.524t/a。则需要活性炭量约为1.75t/a，产生的废活性炭量约1.75t/a。为保证吸附效率，需定期及时更换，要求每2个月左右更换一次，每次活性炭填充量为350kg。

本项目用于过滤吸附有机废气的工业过滤棉需定期更换。根据企业提供资料，工业过滤棉平均每2个月左右更换一次，每次更换的量为0.1t，因此产生的工业过滤棉量为0.6t/a。

根据《国家危险废物名录》（2016），“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”等属于危险废物“HW49其他废物”，废物代码为900-041-49。本项目产生的废活性炭和废工业过滤棉属于危险废物，企业应集中收集储存于危废暂存间内，定期交有资质单位再生处理，暂存场地必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。

- 3、办公生活固废

①工作人员产生的垃圾

本项目生产车间劳动定员25人，按每人每天产生垃圾0.3kg计，垃圾产生量为7.5kg/d，2.25t/a。集中收集后，委托当地环卫部门定期清运处置，处置率100%。

②污水处理产生的污泥

- 项目在污水处理过程中，化粪池和污水处理设备会产生一定量的污泥，委托当地环卫部门定期清运处置，处置率100%。

- 建设工程建成后各种固体废物的处置情况见表4-3。

| - 序号 | - 类别 |  | - 暂存设施 | - 处置设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一般固废 | - 木板边角废料 | 按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》（GB18599-2001）Ⅰ类场要求设置10m2一般工业固废暂存间，收集后集中堆存 | - 统一收集后外卖 |
| - 2 |  | - 封边条边角废料 |  | - 委托环卫部门定期清运 |
| - 3 |  | - 布料边角废料 |  |  |
| - 4 |  | - 收集木板粉尘 |  | - 统一收集后外卖 |
| - 5 |  | - 废包装材料 |  | - 统一收集后外卖 |
| - 6 | - 危险废物 | - 废机油（900-214-08） | - 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置面积为10m2危废暂存间 | - 委托云南协快再生资源回收有限公司定期清运处置 |
| - 7 |  | - 废原料桶（900-041-49） |  |  |
| - 8 |  | 废白乳胶桶 - （900-014-13） |  |  |
| - 9 |  | - 漆渣（900-252-12） |  |  |
| - 10 |  | - 废活性炭（900-041-49） |  |  |
| - 11 |  | - 废过滤棉（900-041-49） |  |  |
| - 12 | - 生活固废 | - 生活垃圾 | - / | - 由寻甸林立方林业投资有限公司定期清运处理 |
| - 13 |  | - 污泥 | - / |  |

竣工验收期间废水、废气、噪声、一般废物及危险废物的治理及措施与环境影响报告基本一致。

- （五）规范化排污口、监测设施

项目建成2套废气处理设施并匹配2个废气排气筒，配套废气监测平台、监测孔等均按照国家要求进行排污口规范化建设，排污口满足有关合法性及规范性要求。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下。

（二）污染物排放情况

- 1、废气有组织排放

监测期间项目废气处理装置均处于正常稳定运行。

- ①项目底漆喷漆及面漆喷漆工段产生的废气经过活性炭UV光解器处理后经18m高的排气筒排放，外排非甲烷总烃排放浓度22.9mg/m3、排放速率0.278kg/h，颗粒物排放浓度＜20mg/m3、排放速率0.093kg/h，苯排放浓度0.0074mg/m3、排放速率0.0001kg/h，甲苯排放浓度0.0475mg/m3、排放速率0.0006kg/h，二甲苯排放浓度0.272mg/m3、排放速率0.0032kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，即颗粒物≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h；二甲苯≤70mg/m3、排放速率≤0.5kg/h；甲苯≤40mg/m3、排放速率≤1.55kg/h；苯≤12mg/m3、排放速率≤0.25kg/h；非甲烷总烃≤120mg/m3、排放速率≤0.5kg/h。

②项目木工加工产生的废气经收集由中央除尘器处理后经18米高的排气筒排放，外排颗粒物排放浓度＜20mg/m3、排放速率0.099kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求，即颗粒物≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h。

- 2、废气无组织排放

项目对生产车间加强通风，垃圾收集系统、化粪池等合理布局，避免异味影响。在厂界设置4个废气无组织排放监测点、厂区内底漆喷漆及面漆喷漆车间窗外1m处设置1个非甲烷总烃无组织排放监控点，5个检测点中颗粒物最大排放浓度0.383mg/m3，非甲烷总烃最大排放浓度1.94mg/m3，臭气浓度最大值＜10（无量纲），苯最大排放浓度0.0049mg/m3，甲苯最大排放浓度0.0237mg/m3，二甲苯最大排放浓度0.0459mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中标准限值要求。

- 3、厂界噪声

运营期项目厂界噪声4个监测点连续两天监测结果厂界噪声值均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准限值要求，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A），厂界噪声达标排放。

- 4、废水排放

项目生产区不进行水清洁，生产过程中不产生生产废水，其主要废水为员工产生的生活污水。对企业自建处理量为1m3/d地埋式污水处理站处理项目区生活污水验收监测结果表明，项目生活废水污水处理站出口指标达到（GB/T18920-2020）《城市污水再生利用城市杂用水水质》中表1城市绿化标准限值要求，处理后的水用于项目厂区绿化浇灌和洒水降尘，不外排。

- 5、固废处置情况

项项目固体废弃物主要包括，一般工业固废：木板边角废料、封边条边角料、布料边角料、收集木料粉尘、废弃包装材料；危险废物：废机油、废原料桶、废白乳胶桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉；以及生活垃圾和污水处理站污泥。

一般固体废物主要来自于木板边角废料、封边条边角料、布料边角料、收集木料粉尘、废弃包装材料等，统一收集于10m2的固废暂存间后外卖；封边条边角料、布料边角料统一收集后委托环卫部门定期清运；污水处理站污泥由寻甸林立方林业投资有限公司定期清运处理。

项目运营期危险废物主要有废机油、废原料桶、废白乳胶桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉等。项目在厂区设置单独的10m2危废储存间。收集后暂存于危险废物暂存间，定期由云南协快再生资源回收有限公司清运处置；废白乳胶桶由原厂家回收处理。固体废物处置率100%。

- 6、总量控制指标

根据验收监测结果，项目实施后，项目全厂废气排放总量6434.16万Nm3/a；颗粒物排放总量0.4608t/a；非甲烷总烃排放总量0.6672t/a；苯排放总量0.00024t/a，甲苯排放总量0.00144t/a，二甲苯排放总量0.00768t/a。该项目排污许可证、环评批复均未核定污染物排放总量。

- 五、工程建设对环境的影响

昆明蜀燕居家具、木制品生产线项目自立项到建成、调试期间，能够执行环保管理各项规章制度，重视环境保护管理，基本落实环评及批复提出的环保对策措施和建议，设备运转正常，管理措施得当，符合国家有关规定和环境保护管理要求。

根据验收监测结果，废气已按照环评及批复的对策措施进行了有效处理并达标排放，生活废水由企业自建的1m3/d地埋式污水处理站处理后用于绿化及场地酒水降尘、厂界噪声达标，固体废弃物妥善处置。

- 六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条要求，与建设单位不得提出验收合格的意见的情形进行逐一对比，对比结果如下：

表5 项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条比对结果表

| 序号 | 建设单位不得提出验收合格的意见的情形 | 本项目实际情况 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或使用的 | 项目按环评及批复要求建设了各类环保设施，满足三同时要求 | 验收合格 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； | 根据验收监测结果项目各类污染物均能做到达标排放，满足环评及批复要求 |  |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； | - （1）生产厂房占地面积增加142m2； - （2）办公楼占地面积增加27m2； （3）绿化面积增加13m2。 |  |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； | 项目开工至今未造成环境污染及重大生态破坏 |  |
| 5 | 纳入排污许可证可管理的建设项目，无排污许可证或者不按证排污的； | 项目于2020年03月17日取得《排物许可证》登记，有效期至2025年3月16日，登记编号：91530129MA6K3NFP5K001W。 |  |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不满足其相应主体工程需要的； | 项目使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力均能满足其相应主体工程需要 |  |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； | 项目从立项至今未受到过环境投诉、没有违法及处罚记录 |  |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； | 验收报告基础资料数据可信，内容完整，结论明确、合理 |  |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的 | 无 |  |

遵照国家《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》9.1.1条规定，项目竣工环境保护验收监测应在工况稳定、生产达到设计生产能力的75%或负荷达75%以上的情况进行。根据建设单位统计及现场踏勘记录，企业板式家具生产规模为7200套/a，实木家具生产规模为1800套/a，生产时间300d/a，2021年5月18日-19日生产板式家具22套/d，工况为91.67%；实木家具5套/d，工况为83.33%；验收监测在75%以上工况条件下，对废气污染源、废水污染源、厂界噪声实施监测，环保处理设施正常运行，并采集平行质控样， 样品采集、管理、室内分析质量保证按国家环保局颁布的《环境监测质量保证管理规定 （暂行）》要求。生产工况符合建设项目环保设施竣工验收工况要求，验收监测数据可信、有效；

- 项目区生活废水污水处理站出口指标达到（GB/T18920-2020）《城市污水再生利用城市杂用水水质》中表1城市绿化标准限值要求。

底漆喷漆及面漆喷漆工段产生的废气、木工加工产生的废气均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求。

项目废气无组织排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中标准限值要求。

项目昼夜间噪声值均达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，即:昼间≤65dB (A)、夜间≤55dB (A)，厂界噪声达标排放。

- 项目固体废物均能回用生产或得到安全处置，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

根据验收监测结果，废气已按照环评及批复的对策措施进行了有效处理并达标排放，废水由企业自建的1m3/d地埋式污水处理站处理后用于绿化及场地酒水降尘、厂界噪声达标，固体废弃物妥善处置。

昆明蜀燕居家具、木制品生产线项目通过竣工环境保护验收。

- 后续要求

1、提高环境保护法律法规意识，强化操作人员岗位培训，建立规范的环保处理设施运行值班记录制度。

2、严格按规程运行环保设施并定期维护保养，确保环保设施长期稳定运行。

3、加强原料及固体废物装卸、堆存、运输等处置处理环节的规范管理，防止造成二次污染，确保固废得到妥善处置。

4、严格危险化学品的环境风险管理，按规范加强环境风险管理，落实环境风险防范预案，加强环境事故应急处理能力，避免出现环境污染事故。建议按环境应急预案要求定期进行应急演练。

5、按照《环境保护图形标志-排放口(源)》(GB15562.1-1995) 对废气排气简建标立档

6、依法进行排污申报。

专家组：

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附表。

昆明蜀燕居家具有限公司

2021年7月29日